2023年无锡市电动车用充电器产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的电动车用充电器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业成品库或者其他确认场所中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，样品数量满足抽样需要即可。抽样数量为同一型号3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。样品应包装完好，并附有合格证明。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店

在实体店待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。样品数量满足抽样需要即可。采样数量为同一型号3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，价格原则上按照生产、销售产品的标价，没有标价或者虚标价格的，参照同类产品的出厂价格或者市场交易价格。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台

采样为同一型号3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。抽查对象包括本市和外市生产企业产品，抽样按照消费品监督抽查有关要求实施，尽量覆盖苏宁、京东、淘宝、天猫等电商平台。

若实际抽样过程中有抽样领域抽不足，经市局主管部门审批同意，可调整到其他领域补足抽样数量。

3.检验依据

表1电动车用充电器检测项目

(产品有明示QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008/5.2.1 | GB4706.1-2005/8 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008/5.2.2 | GB4706.18-2014/10 |
| 3 | 发热 | QB/T 2947.1-2008/5.2.3 | GB4706.18-2014/11 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.-2008/5.2.4 | GB4706.18-2014/13 |
| 5 | 过载保护 | QB/T 2947.1-2008/5.2.5 | GB4706.18-2014/17 |
| 6 | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008/5.2.6 | GB4706.18-2014/21 |
| 7 | 布线 | QB/T 2947.1-2008/5.2.7 | GB4706.18-2014/23 |
| 8 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008/5.2.8 | QB/T 2947.1-2008/6.2.8 |
| 9 | 安全标志 | QB/T 2947.1-2008/5.2.9 | QB/T 2947.1-2008/6.2.9 |
| 10 | 说明书 | QB/T 2947.1-2008/5.2.10 | QB/T 2947.1-2008/6.2.10 |
| 备注 | 1、以上项目除发热项目检验为1个样本，其余项目均检验2个样本； 2、标准QB/T 2947.3-2008第5.2条明确，锂电池充电器检验项目按照QB/T 2947.1-2008标准5.2的规定执行，因此锂电池充电器和铅酸蓄电池充电器的所有检验项目一致； 3、机械强度项只做外壳冲击试验。 |  |  |

表2电动车用充电器检测项目

(产品有明示GB/T36944-2018)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电流 | GB/T 36944-2018/ 5.1.1 | GB/T 36944-2018/ 6.1.1 |
| 2 | 机械强度 | GB/T 36944-2018/ 5.2.1 | GB/T 36944-2018/ 6.2.1 |
| 3 | 泄漏电流 | GB/T 36944-2018/ 5.3.1 | GB/T 36944-2018/ 6.3.1 |
| 4 | 电气强度 | GB/T 36944-2018/ 5.3.2 | GB/T 36944-2018/ 6.3.2 |
| 5 | 非正常工作 | GB/T 36944-2018/ 5.3.6 | GB/T 36944-2018/ 6.3.6 |
| 6 | 内部布线 | GB/T 36944-2018/ 5.5.2 | GB/T 36944-2018/ 6.5.2 |
| 7 | 电源软线 | GB/T 36944-2018/ 5.5.3 | GB/T 36944-2018/ 6.5.3 |
| 8 | 发热 | GB/T 36944-2018/ 5.3.5 | GB/T 36944-2018/ 6.3.5 |
| 9 | 标志 | GB/T 36944-2018/ 8.1.2 | GB/T 36944-2018/ 8.1.2 |
| 10 | 说明书 | GB/T 36944-2018/ 8.2.1 | GB/T 36944-2018/ 8.2.1 |
| 11 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018/ 5.3.4 | GB/T 36944-2018/ 6.3.4 |
| 备注 | 以上项目除发热项目检验为1个样本，其余项目均检验2个样本。 |  |  |

表3 电动车用充电器检测项目

(产品有明示GB4706.18-2014)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB4706.18-2014/7 | GB4706.18-2008/7 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.18-2014/8 | GB 4706.1 -2005/8 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.18-2014/10 | GB 4706.18-2014/10 |
| 4 | 耐潮湿（仅做15.3条的试验） | GB 4706.18-2014/15.3 | GB 4706.1-2005/15.3 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.18-2014/16 | GB 4706.1-2005/16 |
| 6 | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.18-2014/17 | GB 4706.18-2014/17 |
| 7 | 机械强度 | GB 4706.18-2014/21 | GB 4706.18-2014/21 |
| 8 | 结构 | GB 4706.18-2014/22 | GB 4706.18-2014/22 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.18-2014/25 | GB 4706.1-2005/25 |
| 10 | 发热 | GB4706.18-2014 /11 | GB4706.1-2005 /11 |
| 备注 | 1、以上项目除发热项目检验为1个样本，其余项目均检验2个样本； 2、机械强度项只做外壳冲击试验。 |  |  |

表4 电动车用充电器检测项目

(产品有明示T/TCDZ0001-2019)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | T/TCDZ 0001-2019/6 | GB 4706.18-2014/7 |
| 2 | 输入功率和电流 | T/TCDZ 0001-2019/7.1 | GB 4706.18-2014/10 GB 4706.1 -2005/10 |
| 3 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ 0001-2019/8.2 | GB 4706.1 -2005/8 |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | T/TCDZ 0001-2019/8.4 | GB 4706.1-2005/16 |
| 5 | 非正常工作 | T/TCDZ 0001-2019/8.5 | GB 4706.18-2014/19.102 |
| 6 | 机械强度 | T/TCDZ 0001-2019/8.6 | GB 4706.18-2014/21 |
| 7 | 内部布线 | T/TCDZ 0001-2019/8.7 | GB 4706.1 -2005/23 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ 0001-2019/8.8 | GB 4706.1-2005/23 |
| 备注 | 机械强度项只做外壳冲击试验。 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》

GB/T 36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》

T/TCDZ 0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。