2023年无锡市工业和商用食品加工设备产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的工业和商用食品加工设备产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在生产企业抽样时，在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机抽取一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。每家企业抽取一个样品，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

2.2实体店

在实体店抽样时，待销产品数量满足抽样需要即可。

抽样基数及数量要求：

随机抽取1台代表性的产品（优先抽取工业和商用电热食品加工设备），同时抽取金属食品接触材料小样（不小于300mm×300mm，同时向企业索取接触材料质量证明文件）进行理化指标检测用，实体店抽样时金属食品接触材料在抽取样品上截取。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。产品一经抽样，应立即封样，任何人不得调换。

若实际抽样过程中有抽样领域抽不足，经市局主管部门审批同意，可调整到其他领域补足抽样数量。

3.检验依据

表1工业和商用食品加工设备检验项目（GB 4706标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.35－2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37－2008 GB 4706.38-2008 GB 4706.39－2008 GB 4706.40－2008 GB 4706.52-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.35－2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37－2008 GB 4706.38-2008 GB 4706.39－2008 GB 4706.40－2008 GB 4706.52-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 |  |  |
| 3 | 输入功率和电流 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电 流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 结构 |  |  |
| 7 | 内部布线 |  |  |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 9 | 外接导线用接线端子 |  |  |
| 10 | 接地措施 |  |  |
| 备注 | 电气强度项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 耐潮湿做GB 4706中15.1条。 |  |  |

表2工业和商用食品加工设备检验项目（GB/T 5226.1标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接外部保护接地系统的端子 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 2 | 电源切断（隔离）开关 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 3 | 用外壳作防护 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 4 | 过流保护 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 5 | 电动机的过热保护 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 6 | 保护联结电路的连续性 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 7 | 保护导线的连接点 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 8 | 紧急操作(紧急停止，紧急断开) | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 9 | 联锁安全防护装置的复位 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 10 | 连接布线（一般要求） | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 11 | 绝缘电阻 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 12 | 耐压试验 | GB/T 5226.1-2019 | GB/T 5226.1-2019 |
| 备注 | 耐压试验项目不复检，其它检验项目采用原样复检。 |  |  |

表3 金属食品接触材料理化指标检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷（As） | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016/ GB 31604.49-2016 |
| 2 | 镉（Cd） | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24-2016/ GB 31604.49-2016 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016/ GB 31604.49-2016 |
| 4 | 铬（Cr） | GB 4806.9-2016 | GB 31604.25-2016/GB 31604.49-2016 |
| 5 | 镍（Ni） | GB 4806.9-2016 | GB 31604.33-2016/GB 31604.49-2016 |
| 备注 | 不锈钢材料中马氏体型不检测铬。 除不锈钢外的其他金属材料检测砷、镉、铅。 |  |  |

注：检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.33-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》

GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》

GB 4706.35－2008《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》

GB 4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》

GB 4706.37－2008《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》

GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》

GB 4706.39－2008《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》

GB 4706.40－2008《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》

GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》

GB 4806.9-2016《食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品》

GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备第1部分：通用技术条件》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检的情况：标准GB 4706中电气强度，标准GB/T 5226.1中耐压试验。