2023年无锡市洗衣机产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的洗衣机产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在合格产品中随机抽取，随机数可使用随机数表方法产生。抽样数量为2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。备用样品按要求封存在生产企业处。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为2台。其中1台作为检验样品，另1台作为备用样品（不购样，封存在受检单位），抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台采样

抽样数量为2台。其中1台作为检验样品，另1台作为备用样品（购样，封存在承检单位），抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1 洗衣机产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.20-2004（适用时） GB 4706.26-20084（适用时） | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.20-2004（适用时） GB 4706.26-20084（适用时） |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 13 | 接地措施 |  |  |
| 14 | 螺钉和连接 |  |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |
| 16 | 噪声 | GB19606-2004 | GB19606-2004 |
| 17 | 单位功效耗电量 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 |
|  | 单位功效用水量 |  |  |
|  | 洗净比 |  |  |
| 18 | 电源端子骚扰电压 | GB4343.1-2018 | GB4343.1-2018 |
| 19 | 连续骚扰功率 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全  通用要求》

GB 4706.24-2008《家用和类似用途电器的安全  洗衣机的特殊要求》

GB 4706.26-2008《家用和类似用途电器的安全  离心式脱水机的特殊要求》

GB 4706.20-2004《家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求》

GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》

GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》

GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》

GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

相关的法律法规、部门规章和规范。

经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。