2023年无锡市动力用煤（销售）产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的动力用煤（销售）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

煤样按GB/T 475-2008或GB/T 19494.1-2004的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。

2.1移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取，优先使用时间基。

2.2静止煤抽样按静止煤抽样方法进行。静止煤人工抽样时，首选在装/堆煤或卸煤过程中进行，其次在火车、汽车等载煤工具中采取，特殊情况下在煤堆采样。静止煤机械采样时，主要在火车、汽车载煤工具中采取。

3.检验依据

表1  动力用煤（销售）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 煤中氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。