2024年无锡市电动车用控制器产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的电动车用控制器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在生产企业成品库或者其他确认场所中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，样品数量满足抽样需要即可。抽样数量为同一型号4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。样品应包装完好，并附有合格证明。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

若实际抽样过程中有抽样领域抽不足，经市局主管部门审批同意，可调整到其他领域补足抽样数量。

3.检验依据

表1.电动车用控制器产品（明示QB/T 2946-2020标准）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T2946-2020 5.9 | QB/T2946-2020 6.9 |
| 2 | 绝缘电阻 | QB/T2946-2020 5.6.1 | QB/T2946-2020 6.6.1 |
| 3 | 电气强度 | QB/T2946-2020 5.6.2 | QB/T2946-2020 6.6.2 |
| 4 | 功能调节 | QB/T2946-2020 5.4.1 | QB/T2946-2020 6.4.1 |
| 5 | 欠压保护 | QB/T2946-2020 5.4.2 | QB/T2946-2020 6.4.2 |
| 6 | 限流保护 | QB/T2946-2020 5.4.3 | QB/T2946-2020 6.4.3 |
| 7 | 制动断电 | QB/T2946-2020 5.4.4 | QB/T2946-2020 6.4.4 |
| 8 | 相间短路保护 | QB/T2946-2020 5.4.6 | QB/T2946-2020 6.4.6 |
| 9 | 启动时防失控保护 | QB/T2946-2020 5.4.7 | QB/T2946-2020 6.4.7 |
| 10 | 运转时防失控保护 | QB/T2946-2020 5.4.8 | QB/T2946-2020 6.4.8 |
| 11 | 低温 | QB/T2946-2020 5.7.1 | QB/T2946-2020 6.7.1 |
| 12 | 高温 | QB/T2946-2020 5.7.2 | QB/T2946-2020 6.7.2 |
| 备注 | / |  |  |

表2.电动车用控制器产品（明示QC/T 792-2022标准）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QC/T792-2022 5.4 | QC/T792-2022 6.2 |
| 2 | 绝缘电阻 | QC/T792-2022 5.9 | QC/T792-2022 6.7 |
| 3 | 耐电压 | QC/T792-2022 5.10 | QC/T792-2022 6.8 |
| 4 | 控制器额定输入电流 | QC/T792-2022 5.21 | QC/T792-2022 6.19 |
| 5 | 控制器效率 | QC/T792-2022 5.22 | QC/T792-2022 6.20 |
| 6 | 控制器短时过载 | QC/T792-2022 5.23 | QC/T792-2022 6.21 |
| 7 | 控制器调节功能 | QC/T792-2022 5.24 | QC/T792-2022 6.22.1 |
| 8 | 控制器过压、欠压保护功能 | QC/T792-2022 5.25 | QC/T792-2022 6.22.2 |
| 9 | 控制器过温保护功能 | QC/T792-2022 5.26 | QC/T792-2022 6.22.3 |
| 10 | 控制器过流保护功能 | QC/T792-2022 5.27 | QC/T792-2022 6.23.4 |
| 11 | 控制器防失控保护功能 | QC/T792-2022 5.29 | QC/T792-2022 6.22.6 |
| 12 | 低温 | QC/T792-2022 5.32 | QC/T792-2022 6.25 |
| 13 | 高温 | QC/T792-2022 5.33 | QC/T792-2022 6.26 |
| 备注 | / |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

QB/T 2946-2020《电动自行车用电动机及控制器》

QC/T 792-2022《电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。